Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Лицей №153

Кировского района городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

Секция: «Системное программирование и компьютерные технологии»

Безопасный умный дом

Авторы: Опякин Роман Сергеевич,

ученик 11 «Г» класса,

Сатаев Эмиль Робертович,

ученик 11 «Г» класса.

Руководитель:

Коряковцев Алишер Муродович, студент МГТУ им. Баумана

2017 г.

Содержание

Введение3

Цель проекта3

Задачи проекта3

Глава 1. Обзор литературы4

1.1 Основные понятия4

1.1.1 Умный дом4

1.1.2 Интернет вещей4

1.1.3 Raspberry Pi4

1.1.4 HTTPS4

1.2 Обзор современных Умных Домов5

1.2.1 Apple HomeKit5

1.2.2 Samsung Smart Home5

Глава 2. Опыт создания прототипа безопасного Умного Дома6

2.1 Средства разработки6

2.1.1 Сервер6

2.1.2 Периферийные устройства6

2.2 Реализация7

2.2.1 Периферийные устройства7

2.2.2 Сервер8

2.2.3 Веб-интерфейс9

2.2.4 Мобильное приложение10

Выводы11

Список литературы11

Введение

В Европе и мире, где уже развит рынок умных домов, остро стоит проблема взломов и атак на них. В связи с популяризацией умных домов в России, ожидается, что возникнет похожая проблема. Для решения этой проблемы за рубежом разрабатываются стандарты безопасного взаимодействия между устройствами интернета вещей. Аналогичные действия необходимы и в рамках российского рынка.

Цель проекта

Разработка и создание умного дома с повышенной информационной и физической безопасностью.

Задачи проекта

- Создание защищенного сервера умного дома

- Создание функциональных датчиков и устройств, взаимодействующих с сервером

- Разработка веб-интерфейса и мобильного приложения для управления умным домом

- Обеспечение информационной безопасности умного дома

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Основные понятия

1.1.1 Умный дом

Умный дом - система высокотехнологичных устройств в жилом доме современного типа, организованная для наиболее комфортного проживания или работы людей.

Под «умным» домом следует понимать систему, которая обеспечивает безопасность и ресурсосбережение (в том числе комфорт) для всех пользователей. В простейшем случае она должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в здании, и соответствующим образом на них реагировать: например, одна из систем может управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам.

1.1.2 Интернет вещей

Интернет вещей - концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека.

1.1.3 Raspberry Pi

Raspberry Pi - одноплатный компьютер размером с банковскую карту. Изначально разработанный как бюджетная система для обучения информатике, впоследствии получил намного более широкое применение и популярность, чем ожидали его авторы.

В нашем проекте мы используем Raspberry Pi 3 в качестве центрального сервера.

1.1.4 HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) - расширение протокола HTTP, для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов SSL или TLS. В отличие от HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443.

[https://ru.wikipedia.org/]

1.2 Обзор современных Умных домов

1.2.1 Apple HomeKit

Apple HomeKit – платформа для объединения умных устройств.

Впервые Apple заговорила о HomeKit на конференции WWDC 2014, собственно тогда она и представила концепцию своей платформы. Все устройства с поддержкой HomeKit – безопасны, просты и работают с несколькими гаджетами Apple (в том числе iPhone и Apple TV).

HomeKit работает с любыми iPhone, iPad и iPod touch под управлением iOS 8.1 или выше. Так же можно управлять умными устройствами с помощью Apple Watch под управлением WatchOS2 и Apple TV (3-го поколения и выше) – для управления устройствами с помощью команд Siri, когда никого нет дома.

Все производители, которые планируют выпускать устройства с поддержкой HomeKit, должны принимать участие в программе сертификации Apple Made for iPhone (MFI).

Apple проверяет их API, написанные для устройств, для того чтобы удостовериться в их соответствии с требованиями App Store, и после этой проверки либо разрешает, либо запрещает их производство. Устройства, которые прошли эту сертификацию, имеют специальный MFI логотип на упаковке, только устройства с этим логотипом, могут считаться проверенными и безопасными.

Однако при достаточном количестве достоинств, система имеет довольно непривлекательную для большинства населения нашей страны цену.

[https://geektimes.ru/post/280584/]

1.2.2 Samsung Smart Home

Samsung Smart Home — это новый сервис, который позволяет объединять в домашнюю сеть smart-телевизоры, смартфоны, бытовую и цифровую технику и управлять ими с помощью единой интегрированной платформы.

С помощью сервиса Smart Home пользователь сможет управлять всей техникой в доме, используя лишь одно приложение, интегрированную платформу и сервер, которые объединяют в домашнюю сеть все устройства: от холодильников и стиральных машин до телевизоров, камер и смартфонов.

Три основные функции Samsung Smart Home: Управление устройствами (Device Control), Наблюдение за домом (Home View) и Пользовательский smart-сервис (Smart Customer Service) дадут возможность подключаться к устройствам в любое время и в любом месте.

Из минусов стоит отметить не очень стабильное мобильное приложение и отсутствие в открытом доступе результатов аудита на безопасность.

[https://habrahabr.ru/company/samsung/blog/209786/]

Глава 2. Опыт создания прототипа безопасного Умного Дома

2.1 Средства разработки

2.1.1 Сервер

Django

В качестве центрального веб-сервера, управляющего всем комплексом умных устройств мы использовали Django. Он прост в настройке, имеет качественную и подробную документацию, а также постоянно развивается.

Nginx + gunicorn

Для обеспечения безопасности на уровне сетевого взаимодействия нам необходимо было использовать защищенный протокол HTTPS. Но Django не умеет работать с этим протоколом. Поэтому мы используем Nginx в качестве прокси-сервера и gunicorn как WSGI HTTP сервер.

SQLite3 + Django ORM

Для хранения данных мы используем базу данных SQLite 3. Также возникла необходимость использовать ORM для работы с БД.

Bootstrap + JQuery

Для адаптации нашего веб-интерфейса под различные экраны мы использовали CSS-фреймворк Bootstrap. Для динамической связи с сервером мы используем технологию JQuery.

2.1.2 Периферийные устройства

NodeMCU

В качестве основного контроллера для датчиков выбран NodeMCU Devkit V1.0 запрограммированный с помощью Arduino IDE. Плата NodeMCU основана на WiFi-модуле ESP8266, что позволяет производить обмен данных по WiFi, а производительности достаточно для произведения необходимых математических операций. Также плата имеет один аналоговый вход, что позволяет считывать данные с термистора для получения температуры в помещении.

2.2 Реализация

2.2.1 Периферийные устройства

При подаче питания на NodeMCU плата подключается к WiFi сети сервера. Затем поднимается собственный сервер на ESP8266, который принимает запросы, зашифрованные алгоритмом AES256, от главного сервера (см. исходный код ниже).

server.on ("/set", request);

void request(char req)

{

aes256_dec_single(key, req);

switch (req)

{

case "lighton":

// включаем свет

break;

...

}

}

В зависимости от запроса контроллер выполняет определенные команды (например включает свет). Также NodeMCU может отправлять данные на сервер по протоколу HTTPS. Например устройство отправляет данные о температуре в помещении (см. исходный код ниже).

void temperature()

{

double temp;

temp = log(((10240000/analogRead(A0)) - 10000));

temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * temp * temp ))* temp );

temp = temp - 273.15;

HTTPClient http;

http.begin(main_ip);

http.POST(String(temp));

http.writeToStream(&Serial);

http.end();

}

2.2 Сервер

Мы изучили возможности распространенных веб-серверов. Решили использовать Django. Этот фреймворк позволяет поднимать сервера одной командой из консоли, и при этом он очень гибок и удобен. Но он не умеет работать с защищенными протоколами. Нам необходим был прокси-сервер, обеспечивающий работу с протоколом HTTPS. Мы остановились на Nginx. Это веб-сервер, позволяющий проксировать пришедшие HTTPS пакеты на Django, в виде обычных HTTP-запросов. Для удобства связи этих двух компонент мы используем WSGI-сервер gunicorn.

Для аутентификации мы используем встроенный механизм авторизации пользователей Django, который использует механизм сессий. Это позволяет нам не беспокоиться о безопасности аутентификации.

Например, вот так выглядит проверка авторизованности:

if request.user.is_authenticated():

# если авторизован

else:

# если не авторизован

Полный исходный код сервера выложен на Github:

https://github.com/Sinketsu/smarthome-site

Также на нашем сервере мы используем Django ORM для упрощения работы с базой данных. Этот механизм позволяет транслировать записи из БД в объекты языка Python.

Например сейчас, модель умной вещи выглядит так:

class Thing(models.Model):

type = models.CharField(max_length = 50)

crypto_key = models.CharField(max_length = 40)

TYPE_CONNECTION = (

('bl', 'BLUETOOTH'),

('wf', 'WIFI'),

('rd', 'RADIO_433')

)

conn_type = models.CharField(max_length=2,

choices=TYPE_CONNECTION,

default="wf")

ip_addr = models.GenericIPAddressField()

port = models.IntegerField()

bluetooth_name = models.CharField(max_length = 40)

channel = models.IntegerField()

На сервере мы реализовали API для прозрачной работы с умными устройствами. Например, GET-запрос по адресу:

https://ваш_ip/api/get/temperature - вернет текущую температуру дома.

Также, мы используем open-source разработку mjpg-streamer для реализации видеонаблюдения в реальном времени.

2.3 Веб-интерфейс

Для разработки веб-интерфейса нашего дома мы решили использовать CSS-фреймворк Bootstrap для адаптивной верстки под разные платформы. Для синхронизации с сервером у нас используются технологии JQuery и Django templates.

Сейчас наш сайт выглядит так:

Интерфейс видео-наблюдения:

2.4 Мобильное приложение

Для удобства использования умного дома, а также с целью возможности использования умного дома людьми с ограниченными возможностями было создано мобильное приложение с голосовым интерфейсом.

Приложение написано на Java, для распознавания речи был использован сервис Google Speech API.

Исходный код доступен на Github:

https://github.com/Deltax2016/Qwert

Внешний вид мобильного приложения:

Выводы

- Разработан защищенный сервер умного дома.

- Собраны и запрограммированы датчики и устройства

- Разработаны удобный веб-интерфейс и мобильное приложение

- Реализована информационная защита умного дома

Список литературы

- Брюс Шнайер «Прикладная криптография»

- Эндрю Таненбаум «Компьютерные сети»

- Vivek Ramachandran «BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide»

- Dafydd Stuttard and Marcus Pinto «The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws»

- Collin Mulliner, Georg Wicherski, Joshua J. Drake, Pau Oliva Fora, Stephen A. Ridley, Zach Lanier «Android Hacker’s Handbook»

- Кевин Митник «Искусство обмана»

Также следующие интернет-ресурсы:

- https://habrahabr.ru/

- https://geektimes.ru/

- https://tproger.ru/

И доклады со следующих конференций:

- ZeroNights 2015

- ZeroNights 2014

- PHDays VI

- PHDays V